配置与技术参数要求、商务要求：

系统配置：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单导心电实时监测记录器 | 套 | 37 |

技术参数要求：

- 贴片式设计，质量不高于20g（轻者佳）；

- 连续信息采集不低于24*3小时；

- 数据传输方式支持蓝牙实时上传、4G/5G网络无线、USB数据传输方式；

- 具备心电信息数据终端（云端分析平台）智能自动分析/诊断系统；

- 信号采集≥3个电极扣，信号采集稳定，抗运动干扰能力强，输出波形稳定；

- 具备心率自动识别、心电图实时显示及心律失常异常自动分析、HRV分析功能；

- 具备充电/采集/电量不足显示功能；

- 单导联心电采集 （常规为标准肢体Ⅱ导联)；

- 输入阻抗≥10MΩ，频率响应1-20Hz；

- 采样率不低于250 Hz；

- 采集信号（输入信号）范围达到 10mV（峰-谷值）；

- 共模抑制比不低于60dB；

- 安全分类：电磁兼容、应用部分防电击程度达到国家相应标准；

- 兼具数据存储和数据实时传输功能，心电数据可被完整存储和导出。

- 随机附件：数据线。

3.招标参数无歧视性、排他性