便携式肺功能仪技术参数

用途：便携式肺功能仪具备智能化、可视化、自动化、便携化的优点，通过智能质控和各项人性化易用功能，有效的保证了检测结果的质量，让肺功能检测得以普及，是慢性呼吸疾病的早期发现有效工具。

- 肺通气功能主要检测指标包含：FVC	、VC、FEV1、FEV1/FVC、FEV1/VC、

- 等呼气指标，FIVC、MIP、PIF等吸气指标；VC：ERV、IRV、VT、IC、等肺活量指标。

- 可支持支气管舒张试验；

- 可进行最大分钟通气量MVV评测，指标参数：MVV、MVV1、MVV6、T-MVV、VT-MVV、BF-MVV；

- 可检测呼吸肌力MIP，MEP指标，检测时可分别显示流量容积曲线（F-V曲线）、时间容积曲线（V-T曲线）以辅助质控；具中国人预计值和三甲医院主流肺功能仪检测通用的standard预计值；

- 便携式设计，可连接平板电脑使用，也支持与PC电脑、智能电视等屏幕扩展使用，方便床旁及基层医疗卫生机构使用；

6.具备交叉感染防控的恰当措施，例如拆卸、清洗、消毒传感器连接件，或使用一次性传感器或呼吸过滤器；

7. 支持A4报告打印或扩展热敏打印功能。

8. 仪器支持容量定标、三流速线性验证；可查看和追溯定标日志和报告；

9.检测模块1：肺通气功能检查、支气管舒张试验等；分别实时显示流量容积（F-V）曲线，时间容积（V-T）曲线等；检测模块2：针对配合程度特别差无法完成用力肺活量检测的受试者，提供分段式呼气检测和吸气检测以提高配合程度;

10.评估模块：可对呼吸肌肌力进行评估，并提供呼吸肌力评估报告；

11.肺年龄提醒：提供检测后检测设备端实时肺年龄查看及手机端肺年龄查看；

12.随访问卷模块：CAT、mMRC、COPD-SQ、ACT、PHQ-9、GAD-7，慢阻肺急性加重次数等问卷配置；

13.报告生成及打印模块：支持多种报告模板。

14.账号管理及设置模块：账号及密码管理，账户基本信息配置，版本升级、设备管理、预计值选择、数据同步、多账号权限管理等;

15工作台账模块：软件平台可自动统计分析检测结果及报告导出；支持多中心及分级诊疗工作模式等功能；

16.安全性要求：管理信息系统通过第3级信息系统安全等级保护，保护调查对象隐私，保证信息平台和所收集信息的安全性。