需求参数

1、用途：用于改善技能中心教室和学生宿舍上网需求

2、配置与技术参数要求、商务要求：

2.1总体要求：保留原弱电机房设备设施，重新布线到各区域，办公区设有线和无线节点，学生宿舍区只设无线节点，利用医院原外网专线满足教师和学生上网要求。

2.2 无线AP布点要求：7号楼一层至3层，每层10个无线AP，覆盖所有学生宿舍。3号教学楼3个无线AP,恢复教室原有有线终端。

2.3 要求提供全部设备设施的安装和调试服务，设备及材料清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业级路由器 | 支持400客户端，支持AC功能 | 台 | 1 | 对接医院外网宽带线路，分配到各节点。保留原系统自带光纤路由器 |
| 2 | 吸顶AP | 带宽大于600M | 台 | 33 | 部署于学生宿舍区域楼道及教室 |
| 3 | POE交换机 | 架装，千兆， 16口，POE供电 | 台 | 4 | 联网宿舍区及教室无线AP，安装在7号楼每层弱电间 |
| 4 | 交换机 | 架装，千兆16口 | 台 | 1 | 机架式,满足办公室有线网络需求用，安装在3号楼一层弱电间 |
| 5 | 机柜 | 1.2米 | 台 | 1 | 宿舍楼7号楼1层弱电井 |
| 6 | 千兆光纤收发器 | 单路 | 个 | 3 | 2个连接接教室与宿舍楼，1个用于连接主入线 |
| 7 | 光纤 | 配套收发器 | 米 | 300 | 3号楼到7号楼 |
| 8 | 光纤终端盒 | 含尾纤,耦合器 | 个 | 2 | 配套光纤收发器 |
| 9 | 光纤跳线 | lc-sc | 对 | 2 | 配套终端盒 |
| 10 | 插板 | 3米6孔位 | 个 | 4 |  |
| 11 | 网线 | 六类 | 箱 | 6 |  |
| 12 | 水晶头 | 六类 | 盒 | 1 |  |
| 13 | 其他安装材料及调试费用 |  | 项 | 1 |  |